1. Ваги 300ВП4 (П) для лінії Shlatter №1,2 - 2шт

| Зміна | Сл.зап. | Номер рулону | Діам.,мм | Чарунка,мм | Висота,м | Довжина,м | Таб.наладчика | Вага,кг | № піддону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1232.1-1 | 1 | 1,0 | 20*20 | 1 | 25 | 1568 | 10 | 1 |

Мета: зважування рулонів сітки на висувному столику з відображенням ваги на дисплеї поряд.

Функції програмного забезпечення:
-збереження і надсилання інформації зваженого рулону на ПК.
- занесення інформації по виробництву в таблицю з заповненням відповідних граф, з автоматично присвоєним номером зваженого рулону.
- формування зведених відомостей по виробництву.
Технічні характеристики:
- Найменша границя зважування (НмГЗ): 2 кг.;
- Розміри вантажоприймальної платформи, (довжина х ширина): 500х2100 мм.;
- Дискретність і ціна повірочної поділки d=e: 100гр.;
- Допустима похибка вимірювання:
   0-50кг – 100 гр.
   50-200кг – 200 гр.
   200-300кг – 300 гр.;
- Вимоги до надання дозвільних документів (відповідності вимогам технічного регламенту):
   ТД (паспорт, інструкція з експлуатації);
- інші важливі для Замовника параметри або комплектація:
 Зважування рулонів сітки на висувному столику з відображенням ваги на дисплеї поряд. Збереження і надсилання інформації зваженого рулону на ПК. Занесення інформації по виробництву в таблицю з заповненням відповідних граф, з автоматично присвоєним номером зваженого рулону. Формування зведених відомостей по виробництву. Одночасне зважування 2 і більше рулонів сітки на вагах.

Особливості ваг: одночасне зважування 2 і більше рулонів сітки на вагах. Максимальна вага 300кг.

2. Ваги 3ВП6-Б для лінії Shlatter №3 - 1 шт.

| Зміна | Сл.зап. | Номер рулону | Діам.,мм | Чарунка,мм | Висота,м | Довжина,м | Таб.наладчика | Вага,кг | № піддону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1232.1-1 | 1 | 1,0 | 20*20 | 1 | 25 | 1568 | 10 | 1 |

Мета: зважування секцій на піддоні з максимальними габаритними розмірами 3000*2000мм., з відображенням ваги на дисплеї поряд.

Функції програмного забезпечення:
- Збереження і надсилання інформації зваженого піддону на ПК.
- Занесення інформації по виробництву в таблицю з заповненням відповідних граф, з автоматично присвоєним номером зваженого піддону.
- Формування зведених відомостей по виробництву.
Технічні характеристики:
- Найменша границя зважування (НмГЗ): 20кг.;
- Розміри вантажоприймальної платформи, (довжина х ширина): 3000х2000 мм.;
- Дискретність і ціна повірочної поділки d=e: 1000гр.;
- Допустима похибка вимірювання:
   0-500кг – 1 кг.
   500-2000кг – 2 кг.
   2000-3000кг – 3 кг.;
- Вимоги до надання дозвільних документів (відповідності вимогам технічного регламенту):
   ТД (паспорт, інструкція з експлуатації);
- інші важливі для Замовника параметри або комплектація:
  Зважування секцій на піддоні з відображенням ваги на дисплеї поряд. Збереження і надсилання інформації зваженого піддону на ПК. Занесення інформації по виробництву в таблицю з заповненням відповідних граф, з автоматично присвоєним номером зваженого піддону. Формування зведених відомостей по виробництву.

Особливості ваг: максимальна вага 3000кг.